| Identifier | Description & Manufacturer Part No. | IMAX | Units |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | STM32F1 – 16 MHz | 14.9 | mA |
| U2 | ICM-42670-P | 0.55 |  |
| U3 | BME280 | 1.00 |  |
| U4 | AT25SF041B-SSHD-T | 16.00 |  |
| U6 | AP63203WU | 3.00 | μA |
| U9 | AZ1117CH2-3.3 | 10.00 | mA |
| J3 | Screw terminal – Pyrotechnic channel | 3.00 | A |
| J6 | MicroSD | 300.00 | mA |

From IPC-2221.

| Net | ITotal (A) | Thickness (oz/ft) | Calculated Track (mm) | Chosen Track (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VBUS +5V | 0.380 | 2 | 0.103 | 0.3 |
| BATT +7.4V | 3.500 | 2 | 2.20 | 2.50 |
| PWR +3.3V | 0.380 | 2 | 0.103 | 0.3 |
| SIG | N/A | 2 | N/A | 0.2 |